Scheda dei dati di sicurezza  (a norma CEE 91/155)

BINDAN-PU adesivo per costruzioni	valida da: 07/2002

1.	Identificazione della sostanza, della preparazione e dell’impresa

Indicazioni sul prodotto:

Nome commerciale:

BINDAN-PU adesivo per costruzioni

| Indicazioni sul produttore | /fornitore |
| --- | --- |
| BINDULIN-WERK H. L. Schönleber G. m. b. H. 90766 Fürth, Wehlauerstr. 53 - 59 90702 Fürth, Postfach 12 54 | COLLMON srl Via F. lli. 95/p 50010 Campi Bisenzio ( FI ) Tel. 055.896 9733 |

__________________________________________________________________________

2.	Composizione / informazioni sui componenti

Caratterizzazione chimica:

Miscela di sostanze, qui di seguito elencate, con additivi non pericolosi

Sostanze pericolose:

N° CAS: 101-68-8	difenilmetano-4,4’-diisocianato	10-25%

EINCS. 202-966-0	Xn;	R 20-36/37/38-42/43

N° CAS: 96-48-0	Diidro-2 (3H) – furano	4,67%

EINCS. 202-509-5	Xn;	R 22-36

__________________________________________________________________________

3.	Identificazione dei pericoli

Denominazione dei pericoli:

Xn nocivo

Indicazioni dei pericoli specifici per le persone e l’ambiente:

R 20   nocivo per inalazione

R 36/37/38  irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R 42/43   può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

Contiene isocianati. Attenersi alle indicazioni del produttore.

Classificazione:

la classificazione corrisponde alle liste attuali della CEE.

__________________________________________________________________________

4.	Misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

portare all’aria aperta la persona esposta alla sostanza. In caso perdurino i sintomi, recarsi subito dal medico e sottoporsi a controllo medico.

Inalazione:

areare bene il locale, coprire la persona interessata e farla stare a riposo.

Se il malessere continua, consultare il medico.

Contatto con la pelle:

asciugare le parti di pelle interessate con il cotone o la cellulosa e subito dopo lavare con acqua e un detergente delicato.

Contatto con gli occhi:

sciacquare delicatamente e accuratamente con molta acqua per circa 10 - 15 minuti. Consultare il medico.

Ingestione:

non provocare il vomito. Consultare il medico.

__________________________________________________________________________

5.	Misure antincendio

Materiali estinguenti adatti:

CO2, polvere estinguente, getto polverizzato d’acqua o schiuma resistente all’alcol.

Pericoli particolari derivanti dalla sostanza stessa, dai prodotti della combustione o dai gas sprigionati:

in caso di incendio, possono liberarsi monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), acido cianidrico (HCN).

Equipaggiamento protettivo particolare:

portare un respiratore con adduzione d’aria indipendente da quella dell’ambiente e degli indumenti di protezione. Non inalare i gas di combustione.

__________________________________________________________________________

6.	Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali per la sicurezza delle persone:

Provvedere a che vi sia sufficiente ventilazione.

Misure di protezione ambientale:

Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque e nel sottosuolo. Evitare che penetri in fosse e cantine.

Processo di pulitura / raccolta:

raccogliere  il prodotto con materiali umidi e leganti i liquidi (sabbia, farina fossile, legante di prodotti chimici, segatura). Dopo circa 1 ora metterlo in un contenitore per i rifiuti; non chiudere il contenitore (sviluppo di CO2). Mantenerlo umido e lasciarlo per circa 7 - 14 giorni all’aria aperta in un luogo sicuro.

__________________________________________________________________________

7.	Manipolazione e stoccaggio

Indicazioni per un uso corretto del prodotto:

areare bene il locale, tenere lontano da alimenti e generi voluttuari. Evitare il riscaldamento sopra i 50°C e il raffreddamento sotto i 10°C. In caso di lavorazione a spruzzo è necessaria l’aspirazione dell’aria.

Indicazioni per la protezione antincendio ed antideflagrante:

non sono necessarie misure particolari.

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei contenitori:

conservare soltanto nel recipiente originale.

Indicazioni per lo stoccaggio con altri prodotti:

non necessarie.

Uteriori indicazioni per le condizioni di stoccaggio:

conservare in luogo asciutto, tenere i contenitori ermeticamente chiusi.

Classe di stoccaggio:

10 (VCI)

Classe delle disposizioni per i liquidi infiammabili:

non necessaria

__________________________________________________________________________

8.	Limiti di esposizione ed equipaggiamento per la protezione personale

Misure di protezione:

non sono necessarie misure speciali. Attenersi in generale all’igiene del lavoro, evitare il contatto con la pelle, ed il contatto con la bocca e la saliva.

Componenti con valori limite da sorvegliare, relativi al posto di lavoro:

101-68.8   difenilmetano-4. 4 ‘-diisocianato – MAK 0,05 mg/m3

Ulteriori indicazioni:

contiene isocianati. Attenersi alle indicazioni del produttore.

Equipaggiamento per la protezione personale:

Misure igieniche e di protezione generali:

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere lontano dai generi alimentari e dai mangimi. Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima di ogni pausa e alla fine del lavoro.

Protezione delle vie respiratorie:

nei posti di lavoro non sufficientemente ventilati e durante la lavorazione a spruzzo è necessario proteggere le vie respiratorie. Si consiglia di usare maschere d’aria fresca o filtri combinati A2-P2.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione.

Protezione degli occhi:

occhiali protettivi.

Protezione del corpo:

indumenti di protezione appropriati.

__________________________________________________________________________

9.	Caratteristiche fisiche e chimiche

Aspetto:

Forma	:		pastosa

Colore:			beige

Odore:			caratteristico

Cambiamento di stato:

Punto di fusione:	non determinato

Punto di ebollizione:	non determinato

Punto di infiammabilità:	111°C

Autoinfiammabilità:	il prodotto non è autoinfiammabile

Pericolo di esplosione:	il prodotto non è pericoloso per l’esplosione

Densità:	circa 1,53 g/cm3

Solubilità in acqua :	insolubile

Viscosità:	a 20°C 70 - 80000 mPas circa

__________________________________________________________________________

10.	Stabilità e Reattività

Condizioni termiche da evitare:

non surriscaldare, polimerizzazione a partire da 260° C circa, scissione di CO2.

Reazioni pericolose:

reazione esotermica con ammine, alcol, con acqua per sviluppo di CO2. Pericolo di scoppio nei contenitori chiusi, dovuto alla formazione di pressione.

Prodotti di decomposizione pericolosi:

nessuno conosciuto

__________________________________________________________________________

11.	Indicazioni sulla tossicologia

Tossicità acuta:

Effetti irritanti primari:

Pelle:

irritante per la pelle e le mucose.

Occhi:

effetto irritante.

Sensibilizzazione:

può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle e per inalazione.

Indicazioni tossicologiche:

nocivo, irritante.

__________________________________________________________________________

12.	Indicazioni ecologiche

Indicazioni generali:

classe di nocività per l’acqua 1 (autoclassificazione) - leggermente pericoloso per le acque. Non gettare il prodotto non diluito o grandi quantità dello stesso nelle fognature, nell’acqua di scarico e nelle acque. Il prodotto nell’interfaccia si trasforma con acqua a causa di formazione di diossido di carbonio, in un prodotto di reazione rigido e insolubile (poliurea). Questa reazione viene particolarmente facilitata tramite sostanze tensioattive (per es. sapone) oppure tramite solventi idrosolubili.

__________________________________________________________________________

13.	Indicazioni per lo smaltimento

Consiglio:

Non può essere smaltito con la normale immondizia. Non gettare i residui nelle fognature.

Catalogo europeo dei rifiuti:

08 04 00: rifiuti di adesivi e mastici (compreso il materiale repellente acqua) derivanti dalla produzione, preparazione, dalla vendita e dall’impiego.

08 04 09: adesivi e rifiuti di mastici, che contengono solventi organici o altre sostanze pericolose.

Confezioni sporche:

Consiglio:	smaltimento in conformità alle disposizioni delle autorità locali.

__________________________________________________________________________

14.	Disposizioni per il trasporto

Trasporto via terra ADR/RID e GGVS/GGVE: (nazionale e estero)

Classe ADR/RID –GGVS/E: 	-

Trasporto via mare IMDG/GGV See:

Classe IMDG/GGVSee	-

Trasporto via aerea ICAO-TI e IATA-DGR:

Classe ICAO/IATA:	-

Trasporto / ulteriori indicazioni:	merce non pericolosa, proteggere dal bagnato.

__________________________________________________________________________

15.	Disposizioni per il  contrassegno

Contrassegno secondo le direttive CEE:

il prodotto è stato classificato e contrassegnato secondo la direttiva CEE e le disposizioni sui materiali pericolosi. Attenersi alle misure precauzionali necessarie per l’uso di prodotti chimici.

Lettera di riferimento e indicazione dei pericoli del prodotto:

Xn	nocivo

Componenti determinanti il pericolo per l’etichettazione:

difenilmetano-4,4’-diisocianato

Frasi di rischio:

20	nocivo per inalazione.

36/37/38 irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

42/43 può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:

23	non respirare il vapore.

26	in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente

con acqua e consultare il medico.

- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

36/37 usare indumenti protettivi e guanti adatti.

45	in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico

(se possibile mostrargli l’etichetta).

51	usare soltanto in luogo ben ventilato.

Contrassegno particolare di determinati preparati:

Contiene isocianati: attenersi alle indicazioni del produttore.

Comitato tecnico dell’aria: Classe NK – quota in %: 2,5-10%

__________________________________________________________________________

16.	Ulteriori disposizioni

Le indicazioni fatte sulla presente scheda dei dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze, non rappresentano nessuna garanzia per le proprietà del prodotto e non costituiscono nessun rapporto giuridico contrattuale. L’acquirente del nostro prodotto deve osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti.

Frasi di rischio rilevanti: 	20	nocivo per inalazione.

22	nocivo per ingestione

36	irritante per gli occhi

36/37/38	irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

42/43	può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

__________________________________________________________________________