Scheda dei dati di sicurezza  (a norma CEE 91/155)

FUGENPLAST 	valida da: 10/1994

1.	Identificazione della sostanza, della preparazione e dell’ impresa

Indicazioni sul prodotto:

Nome commerciale:

FUGENPLAST

| Indicazioni sul produttore | /fornitore |
| --- | --- |
| BINDULIN-WERK H. L. Schönleber G. m. b. H. 90766 Fürth, Wehlauerstr. 53 - 59 90702 Fürth, Postfach 12 54 | COLLMON srl Via F. lli. Cervi 95/p 50010 Campi Bisenzio ( FI ) Tel. 055.896 9733 |

___________________________________________________________________

2.	Composizione / informazioni sui componenti

Caratterizzazione chimica:

il legno plastificato? contiene acetone, celluloide, acetati e riempitivi

Ingredienti pericolosi:

| n° CAS | denominazione | % | contrassegno | frasi di rischio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000067-64-1 | acetone | 40 | F | 11 |  |

___________________________________________________________________

3.	Identificazione dei pericoli

Indicazione dei pericoli:

facilmente infiammabile

Indicazioni sui pericoli particolari per l’ uomo e l’ ambiente:

ha un effetto sgrassante sulla pelle

___________________________________________________________________

4.	Misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

togliersi immediatamente gli indumenti sporcati o impregnati. Se la sensazione di malessere persiste, consultare il medico.

Inalazione:

in caso di incidente, subito dopo l’inalazione dei vapori, portare all’aria aperta la persona interessata. Se i sintomi persistono, consultare il medico.

Contatto con la pelle:

lavare immediatamente con sapone e molta acqua. Darsi poi una crema per la pelle.

Contatto con gli occhi:

sciacquare abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre come minimo per 15 minuti. Se l’irritazione persiste consultare l’oculista.

Ingestione:

far bere immediatamente molta acqua (se possibile con aggiunta di carbone medicinale). Consultare subito il medico. La decisione se si debba provocare il (conati di?) vomito o meno, deve essere presa dal medico. Attenzione, pericolo di aspirazione?!

___________________________________________________________________

5.	Misure antincendio

Materiali estinguenti adatti:

Schiuma resistente all’alcol, polvere estinguente/estintore a secco?, getto polverizzato d’acqua, diossido di carbonio (anidride carbonica?) (CO2)

Materiali estinguenti non adatti per motivi di sicurezza:

Normale getto d’ acqua (getto pieno d’acqua)

Pericoli particolari derivanti dalla sostanza stessa, dai prodotti della combustione o dai gas sprigionati:

la miscela di vapore e aria è in grado di esplodere, anche in contenitori vuoti non puliti. Tenere lontano da fiamme aperte, da superfici molto calde e da fiamme e scintille. Durante la combustione si formano fumi irritanti ?.

Equipaggiamento protettivo particolare:

Nel caso di incendio utilizzare un respiratore indipendente dall’aria.

Ulteriori indicazioni:

non respirare i gas d’esplosione e d’incendio.

___________________________________________________________________

6.	Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali per la sicurezza delle persone:

Far attenzione che vi sia sufficiente ricambio d’aria. Tenere lontano da scintille - non fumare.

Misure di protezione ambientale:

non far finire/arrivare il prodotto nelle acque superficiali né nelle fognature.

Processo di pulitura / raccolta:

raccogliere con una pala / paletta e mettere i resti in contenitori adatti per lo smaltimento.

Ulteriori indicazioni:

fare attenzione ai ritorni di fiamma.

___________________________________________________________________

7.	Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:

Indicazioni per un uso corretto:

tenere ben chiuso il contenitore. Adoperare il prodotto solo in stanze ben ventilate. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indicazioni sulla protezione contro gli incendi e le esplosioni:

i vapori sono più pesanti dell’aria e si diffondono sul pavimento. Tenere lontano da fonti di calore e da fiamme e scintille. La miscela di vapore e aria può esplodere, anche in contenitori vuoti non puliti. Attenersi alle disposizioni per la protezione antideflagrante.

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei contenitori:

conservare i contenitori chiusi in modo ermetico in un luogo asciutto e ben ventilato.

Classe di stoccaggio:

4.1 B (VCI-Kzpt)?

___________________________________________________________________

8.	Limiti di esposizione ed equipaggiamento per la protezione personale

Componenti con valori limite da sorvegliare relativi al posto di lavoro:

| N° CAS: | Denominazione | Tipo | Valore/Unità |
| --- | --- | --- | --- |
| 000067-64-1 | acetone | MAK (1992) | 1000 ppm |

Equipaggiamento per la protezione personale:

-

Misure generali di protezione e di igiene:

lavarsi le mani prima di ogni pausa e alla fine del lavoro. Togliersi immediatamente gli indumenti sporcati o imbevuti. Tenere lontano dai generi alimentari e dalle bevande.

Protezione delle vie respiratorie:

in caso di ventilazione insufficiente, mettersi una maschera per ossigeno.

Protezione delle mani:

guanti resistenti ai solventi

Protezione degli occhi:

occhiali protettivi chiusi dalle parti//ben chiusi

Protezione del corpo:

indumenti da lavoro con maniche lunghe.

è una norma dell’igiene industriale evitare il più possibile, in generale, il contatto con i solventi mediante misure di protezione adeguate.

___________________________________________________________________

9.	Caratteristiche fisiche e chimiche

Aspetto:

Forma:	pastosa

Colore:	diversi

Odore:	aromatico

Dati rilevanti per la sicurezza:

Valore/Settore	Unità	Metodo

Punto di fusione:		°C

Punto di ebollizione:		°C

Punto di infiammabilità:	non utilizzabile	°C

Temperatura di accensione:	circa   540	°C

Autoinfiammabilità:

Tensione di vapore:   circa 20 °C		mbar

Densità:	20° C	> 1	g/ccm

Tensione di vapore:	(20° C)		< 130 hpa

Limiti d’ esplosione:

minimo:	2,5	Vol%

Solubilità in/miscelabilità con

acqua:	non miscelabile

Valore pH:	non ci sono dati disponibili

Contenuto di solvente:	> 40%

___________________________________________________________________

10.	Stabilità e Reattività

Condizioni da evitare:

se immagazzinato e utilizzato in modo corretto, non ha assolutamente luogo la decomposizione

Materiali/Sostanze? da evitare:

ossidanti

idrogeni clorurati

Prodotti pericolosi di decomposizione:

monossido di carbonio e diossido di carbonio

gas nitrosi (Nox)

Ulteriori indicazioni:

attenersi alle disposizioni per la protezione antideflagrante

___________________________________________________________________

11.	Indicazioni sulla tossicologia

Esperienze fatte sulle persone:

l’inalazione di alte concentrazioni di vapore può avere effetti narcotici. 	Può irritare le mucose.

Ulteriori indicazioni:

il contatto prolungato con la pelle può causare sensibilizzazione/irritazioni?? della pelle.

___________________________________________________________________

12.	Indicazioni ecologiche

Tipo di test:

effetto dannoso acuto per i pesci: LC50 2-24 g/L (dell’acetone)

Osservazione:

se utilizzato in modo corretto, non c’ è da aspettarsi effetti dannosi 	sull’ambiente?.

__________________________________________________________________

13.	Indicazioni per lo smaltimento

Prodotto / Consigli:

il riciclaggio (Recycling) è da preferirsi allo smaltimento. Attenendosi alle disposizioni delle autorità locali può venir incenerito?.

Codice dei rifiuti n°:

numero: 55 907

mastice e stucco, non induriti

Obbligo di documentazione (J/N):

J

Confezioni non pulite:

Consigli:

portare le confezioni vuote nei luoghi di riciclaggio e di ricupero locali o nei luoghi di smaltimento dei rifiuti.

___________________________________________________________________

14.	Indicazioni per il trasporto

Trasporto su strada  ADR/RID e GGVS/GGVE (internazionale / nazionale):

Classi ADR/RID-GGVS/E:	3

Cifra / Lettera	cifra 5 b

Denominazione della merce:	1325  Sostanza/materiale organica solida e infiammabile, senza ulteriori denominazioni, contiene acetone

Trasporto via mare IMDG/GGVSee:

Classe IMDG/GGVSee:	4.1

Numero UN:	1325

Gruppo d’imballaggio:	II

Numero EMS:	4.01-05

MFAG:	300

Inquinante il mare:	no

Nome tecnico esatto:	Flammable solid, n.o.s.

Osservazioni:	contiene acetone

Trasporto via aerea ICAO-TI e IATA-DGR:

Classe ICAO/IATA:	4.1

Numero d’identificazione UN:	1325

Gruppo d’imballaggio:	II

Nome tecnico esatto:	Flammable solid, organico, n.o.s.

PAC 415 (15 kg), CAC 417 (40 kg)

Osservazioni:	contiene acetone

___________________________________________________________________

15.	Disposizioni

Contrassegno:

secondo le disposizioni sui materiali pericolosi ? e le direttive CEE, il prodotto è contrassegnato come segue:

F - facilmente infiammabile

Frasi di rischio:

11	facilmente infiammabile

Consigli di prudenza:

2	tenere lontano dalla portata dei bambini

9	conservare i recipienti in un luogo ben areato

16	tenere lontano da fiamme e scintille - non fumare

23	non inalare il vapore

46	in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e 		mostrargli la confezione o l’etichetta.

Classificazione secondo le disposizioni sui luiquidi infiammabili (VbF):

non utilizzabile

Classificazione per l’aria del comitato tecnico?:

Classe III  quota in %: 40

___________________________________________________________________

16.	Ulteriori indicazioni

Le indicazioni fatte su questa scheda dei dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e soddisfano sia la legislazione nazionale che quella CEE. Tuttavia non conosciamo né possiamo controllare le effettive condizioni di lavoro degli utenti. Senza un’autorizzazione scritta, il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli indicati al punto 1.

L’ utente si assume la responsabilità di far osservare tutte le disposizioni di legge necessarie.

Le indicazioni fatte su questa scheda dei dati di sicurezza descrivono le esigenze di sicurezza del nostro prodotto e non rappresentano nessuna garanzia per le proprietà del prodotto.

___________________________________________________________________